# SQUAD SHOES · ETIQUETAGEM

# Gerador padronizado de etiquetas L42PRO

| STATUS APROVADO |  | RESPONSÁVEL Operações / Engenharia |  | ATUALIZADO EM 26 AGO 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Autores | Codex e Squad Shoes |
| --- | --- |
| Revisores | Operações, Produção e Engenharia |
| Documentos relacionados | AGENTS.md · Manual oficial Elgin L42PRO Full |
| Escopo | Gerador textual 2-up para amostras, com modelos oficiais imutáveis e rastreabilidade. |

# 1. Resumo executivo

O sistema substitui a gestão livre de modelos por um gerador padronizado de etiquetas textuais para a Elgin L42PRO. O operador alterna somente a finalidade — Caixa externa ou Embalagem individual — e informa referência, cor, material e número de cópias.

Os dois layouts mantêm a mesma geometria física: etiqueta de 50 × 30 mm, duas colunas, vão central de 6 mm, página de 106 × 30 mm e área segura de 48 × 28 mm. O resultado é um PDF vetorial rastreado em print_jobs; as definições oficiais ficam imutáveis no Supabase.

# 2. Objetivos e não objetivos

| Objetivos | Não objetivos |
| --- | --- |
| Oferecer exatamente duas finalidades padronizadas. | Redimensionar a etiqueta logística operacional de 192 × 132 mm. |
| Gerar PDF vetorial 106 × 30 mm com imposição 2-up. | Imprimir diretamente via USB ou ocultar a caixa de diálogo do sistema. |
| Coletar apenas referência, cor, material e cópias. | Inferir margens externas, passo vertical ou especificação do rolo. |
| Retirar o CRUD livre sem apagar histórico. | Alterar o conteúdo ou fluxo da Etiqueta de Cliente. |

# 3. Contexto e problema

A tela anterior permitia criar, editar, duplicar e excluir modelos com dimensões, DPI e elementos arbitrários. Esse caminho também era consumido pela impressão de produção, enquanto o banco concedia escrita direta em label_templates a qualquer usuário aprovado. O resultado era risco de deriva geométrica, modelos locais reaparecendo e baixa previsibilidade operacional.

A fronteira nova é deliberadamente pequena. A interface escolhe uma das duas organizações textuais; o motor valida e normaliza os campos, impõe pares no formato físico canônico e desenha o PDF. O princípio orientador é: finalidade altera a hierarquia visual, nunca a dimensão da etiqueta.

# 4. Arquitetura proposta

Figura 1. Arquitetura de geração e governança das etiquetas padronizadas.

## Componentes principais

| Componente | Responsabilidade | Armazenamento | Falha segura |
| --- | --- | --- | --- |
| Workspace React | Escolher finalidade, editar amostras e exibir prévia proporcional. | Estado local | Bloqueia geração e mostra erro de campo. |
| Validação / imposição | Normalizar texto, validar cópias e posicionar slots em 0 e 56 mm. | Memória | Não cria PDF parcial. |
| Renderizador PDF | Desenhar texto vetorial na página física 106 × 30 mm. | Arquivo local | Não inicia download nem job concluído. |
| Registro oficial | Expor somente dois modelos ativos e imutáveis. | Supabase | Falha fechada para metadados e escrita. |
| Auditoria | Registrar finalidade, UUID do modelo e status de geração. | print_jobs | Marca falha quando o pós-processamento falha. |

# 5. Ciclo de geração

- O operador abre /label-system?tab=templates e escolhe Caixa externa ou Embalagem individual.

- A tela exige referência, cor e material; cópias deve ser inteiro entre 1 e 1.000 por amostra.

- As amostras válidas entram na fila; o total do PDF não pode ultrapassar 20.000 etiquetas.

- O motor normaliza espaços, converte texto para maiúsculas e calcula o maior tamanho legível que cabe.

- A imposição posiciona etiquetas em x=0 mm e x=56 mm; quantidade ímpar mantém o último slot direito vazio.

- O sistema resolve o UUID oficial e registra o job pending antes de iniciar a renderização vetorial.

- O PDF é construído e salvo; o job vira generated. Qualquer falha posterior ao registro o marca failed.

# 6. Contratos de dados

## Contrato primário

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| reference | string | Sim | Referência do produto; trim, espaços normalizados e caixa alta. |
| color | string | Sim | Cor comercial impressa na etiqueta. |
| material | string | Sim | Material principal informado pelo operador. |
| copies | integer | Sim | 1–1.000 por amostra; soma máxima de 20.000 por PDF. |
| preset | enum | Sim | external_box ou individual_package; não altera a geometria. |
| template_id | uuid | Na auditoria | UUID do registro oficial imutável resolvido por builder_key. |
| status | enum | Na auditoria | pending, generated, printing, completed ou failed. |

## Garantias do contrato

- A página sempre mede 106 × 30 mm e cada arte respeita a área segura de 48 × 28 mm.

- A ordem da fila e o número de cópias determinam uma imposição estável e reproduzível.

- O job captura o UUID do modelo oficial e o nome do lote para auditoria posterior.

- label_templates governa identidade e permissão; o conteúdo do PDF é derivado dos campos validados em memória.

A implementação versionada está publicada em

src/lib/standardTextLabels.ts e na migration 20270101013100_standardize_l42pro_label_templates.sql.

# 7. Consistência, idempotência e repetição

Gerar novamente a mesma fila produz a mesma organização visual, sem depender de estado mutável do modelo. O UUID oficial é resolvido e o job pending é criado antes da renderização; falhas posteriores ficam registradas como failed. Um job existente não é reutilizado automaticamente porque cada download é um evento operacional auditável.

| Cenário | Comportamento esperado | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Clique repetido ou nova geração | Produz novo job com a mesma imposição determinística. | Cada download é uma ação auditável; não duplica slots internamente. |
| Validação ou identidade oficial falha | Não cria job nem baixa arquivo. | A intenção ainda não chegou à fronteira de renderização. |
| PDF falha após criar o job | Job é marcado failed; a UI informa o erro. | Mantém toda tentativa iniciada visível e recuperável. |
| Registro oficial muda durante execução | ACL impede edição por usuário; o UUID lido permanece no job. | A configuração é imutável em produção. |

# 8. Segurança e privacidade

- A rota permanece sob ProtectedRoute e RouteGuard do módulo expedição.

- Usuários autenticados não recebem INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, REFERENCES ou TRIGGER em label_templates.

- A política de leitura retorna apenas os dois modelos oficiais ativos para usuários aprovados.

- Os modelos legados são preservados como inativos; a migration não apaga histórico nem altera jobs antigos.

- O PDF contém somente os três campos operacionais; segredos e dados pessoais não são incorporados ou registrados.

# 9. Prontidão operacional

| Sinal | Meta ou alerta | Responsável | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes de geometria | 100% verdes: 50×30, 2-up, gap 6, página 106×30. | Engenharia | Obrigatório |
| Typecheck / build | Zero erro no SHA publicado. | Engenharia | Obrigatório |
| Geração no navegador | Sem erro de console; PDF baixado para 1, 2 e 3 etiquetas. | QA | Obrigatório |
| ACL / RLS | Somente 2 oficiais ativos; escrita de usuário negada. | Banco | Obrigatório |
| Medição física | 50×30 e gap 6 mm em dez ciclos consecutivos. | Operações | Pré-lote |
| Restrição de implantação: CI verde no mesmo SHA; migration antes do frontend; rollback preserva os registros legados. |  |  |  |

# 10. Alternativas consideradas

| Alternativa | Por que foi considerada | Por que não foi escolhida |
| --- | --- | --- |
| Manter designer livre | Máxima flexibilidade para novos layouts. | Reabre deriva, erro dimensional e superfície de permissão. |
| Usar 100 × 30 / 192 × 132 | Reaproveita formatos operacionais existentes. | Não corresponde ao rolo 2-up nem ao pedido de amostras. |
| HTML via servidor | Centraliza a renderização com Chromium. | PDF vetorial local é mais simples e preserva milímetros com precisão. |
| Excluir tabela e legado | Reduz schema e código imediatamente. | Desnecessariamente destrutivo para histórico e rollback. |

# 11. Questões em aberto

- Qual margem externa e qual passo vertical estão especificados pelo fornecedor do rolo real?

- A L42PRO selecionada no posto usa sensor transmissivo GAP e está calibrada para essa mídia?

- O teste físico de dez ciclos mantém 50 × 30 mm e vão de 6 mm quando impresso a 100%?

- Após estabilização, os módulos mortos do designer livre devem ser removidos em limpeza técnica separada?

# 12. Decisão e próximos passos

A decisão é implantar o gerador padronizado com duas finalidades e uma única geometria física, retirar todo caminho alcançável de gestão livre e tornar os registros oficiais somente leitura. A publicação exige CI, migration e deploy no mesmo SHA; a liberação para lote exige ainda uma medição física no rolo real.

| Marco | Entrega | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| M1 | Motor, UI e prévia 2-up. | Testes unitários e contratos de UI verdes. |
| M2 | Modelos oficiais e ACL/RLS. | Auditoria confirma 2 ativos e escrita negada. |
| M3 | Deploy em produção e teste no servidor. | Mesmo SHA verde no GitHub, Supabase e Vercel. |
| M4 | Validação física da L42PRO. | Régua confirma dimensões e gap em dez ciclos. |

Use footnotes for definitions, assumptions, or terms that need precision without interrupting the main narrative.